| ICS | 11.120.99 |
| --- | --- |
| CCS | C.30 |

团体标准

T/SXPPA 0001—2023

SXPPA

中药提取乙醇回收工艺改造技术指南

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

山西省医药行业协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  技术方案	1

5  效果确认	2

6  技术指标	3

7  应用	3

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由亚宝药业集团股份有限公司提出

本文件由山西省医药行业协会归口

本文件起草单位：略

本文件主要起草人：略

中药提取乙醇回收工艺改造技术指南

  - 范围

本文件规定了中药提取乙醇回收工艺改造的技术方案及效果确认。

本文件适用于中药提取乙醇回收工艺改造。

  - 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

  - 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

  - 技术方案

    - 中药提取单元

      - 技术思路

增加TCU控温对蒸汽加热系统改善，在沸乙醇通过冷却前增加分离装置，保证不产生爆沸，且沸乙醇通过分离装置后进行再次冷却，回流至提取罐。

      - 改造工艺流程图

- 改造工艺流程图

    - 中药浓缩单元

      - 技术思路

增加二次冷却设备，将截留大量未冷却乙醇，回收至贮罐内，提升乙醇回收率。

引进连闭式真空浓缩技术在气相管上设计雾沫夹带分离装置，将气相内夹带的料液分离干净，整个系统和环境隔绝，几乎没有乙醇损失，做到VOC尾气的趋零排放。

      - 改造工艺流程图

- 改造工艺流程图

  - 效果确认

    - 温控系统效果确认

原设备提取时易产生爆沸，致使乙醇大量泄露，通过增加TCU控温对蒸汽加热系统进行改善，不产生爆沸；同时在沸乙醇通过冷却前增加分离装置，保证乙醇通过分离装置后再次进行冷却，回流至提取罐。

    - 真空系统效果确认

原部分蒸发气体会随着真空系统抽至真空泵排出大气中，改造后增加一套分离柱与冷却器，将真空抽回的乙醇气体再次冷却回收，达到零排放。

    - 冷凝器系统效果确认

浓缩过程中，对浓缩蒸发液采用一次冷却后未冷却的气体再次进入二次冷却，截留大量未冷却乙醇，回收至贮罐内，回收乙醇温度由原来的50-60℃降至40°以下。

    - 数据前后对比表

- 改造前乙醇量

| 项目 | 每批投乙醇量（kg） | 提取药回收乙醇（kg） | 浓缩过程回收乙醇（kg） | 真空系回收（kg） | 回收率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 170901 | 15000 | 0 | 6000 | 0 | 40.0% |
| 170902 | 15000 | 0 | 5800 | 0 | 38.7% |
| 171001 | 15000 | 0 | 6030 | 0 | 40.2% |

- 改造后乙醇量

| 项目 | 每批投乙醇量（kg） | 提取药回收乙醇（kg） | 浓缩过程回收乙醇（kg） | 真空系回收（kg） | 回收率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180501 | 15000 | 100 | 12000 | 2300 | 96.0% |
| 180502 | 15000 | 130 | 12060 | 2280 | 96.4% |
| 180503 | 15000 | 120 | 12050 | 2250 | 96.1% |

    - 数据结论分析

由表一、表二可以看出，改造前每批乙醇的回收率仅达到40%左右，乙醇主要是浓缩过程损耗约60%，导致回收率较低，设备改善后乙醇回收率能达到96%，过程损耗仅为4%（经过采用真空干燥（温度60℃，真空0.06mpa）药渣回收乙醇后，得出药渣残留乙醇200kg，中药浸膏干燥后（温度60℃，真空0.06mpa），回收乙醇300kg，占总投入量（15000kg）3.3%，其中0.7%乙醇过程挥发。

  - 技术指标

乙醇（浓度≥70%）回收提高至96%，泄露率降至4% 。

  - 应用

本工艺基于全生命周期的设计理念，按照国家有关“三废”排放标准，通过绿色制造集成技术和关键设备的创新应用，显著提升中成药生产的绿色化率，形成提质增效的绿色制造集成技术体系，大幅减少企业生产过程污染物的产生和排放，以降低药品生产成本并提升其国际竞争力，实现医药行业由传统生产向绿色化生产的转型。